2015年全国大学生电子设计竞赛 B题

器材与安全提示：风机旋转时勿触碰扇叶；MOSFET和驱动芯片可能发热，调试时注意散热与绝缘；激光笔避免直射眼睛。

一、任务

一长约60cm~70cm的细管上端用万向节固定在支架上，下方悬挂一组（2~4只）直流风机，构成一风力摆。风力摆上安装一向下的激光笔，静止时，激光笔的下端距地面不超过20cm。设计一测控系统，控制驱动各风机使风力摆按照一定规律运动，激光笔在地面画出要求的轨迹。

注意事项1:主控须实时输出以下信号供示波器/逻辑分析仪/串口观测：原始陀螺仪数据、原始加速度计数据、融合后的姿态角、PID输出值（P/I/D分项）、风机驱动PWM占空比、母线电流采样值。调试时须能看到是哪一项在主导输出。每次调试保留完整数据记录，不允许盲调。

二、要求

1. 基本要求

（1）从静止开始，15s内控制风力摆做类似自由摆运动，使激光笔稳定地在地面画出一条长度不短于50cm的直线段，其线性度偏差不大于±2.5cm，并且具有较好的重复性。

注意事项2:开始画线之前，系统须先执行不少于10秒的静止姿态自校准，期间风机不输出，仅采集传感器数据。校准结束后，后续整个运行过程中不允许再通过按键或指令重新校准。要求画线过程中激光笔轨迹在垂直于目标直线方向上的偏移不超过±2.5cm，且该偏移在15s内不得呈现单调漂移趋势。（需处理陀螺仪零偏稳定性——要么做好上电标定，要么在运行中设计在线零偏估计）。

注意事项3：姿态传感器（陀螺仪+加速度计）须采用独立LDO稳压供电，不得与风机驱动共用同一路电源。要求实测：风机全速启动瞬间，传感器供电轨电压跌落不超过标称值的1%；传感器I²C/SPI信号线须有合适的串联端接或RC滤波，示波器观测通信波形无明显振铃。提交传感器供电轨在风机启停瞬间的示波器截图，并说明LDO型号、输入输出电容取值及选择依据（负载瞬态响应、PSRR指标）。

（2）从静止开始，15s内完成幅度可控的摆动，画出长度在30~60cm间可设置、长度偏差不大于±2.5cm的直线段，并且具有较好的重复性。

注意事项4:风机推力变化会导致加速度计读数受线加速度干扰。要求：当风力摆的角加速度估计值超过设定阈值时，系统须自动降低加速度计在姿态融合中的权重。串口数据须能看出融合权重随运动剧烈程度变化的记录。验收方式：分别在“低速小幅摆动”和“高速大幅摆动”两种工况下画设定长度的直线，两者长度偏差均须≤±2.5cm。

注意事项5:风机驱动须采用MOSFET半桥/全桥或集成驱动芯片，不得直接用三极管射极跟随。要求：用示波器测量风机PWM驱动波形，上升/下降沿时间须与所选MOSFET栅极电荷、栅极电阻匹配（给出计算过程）；母线电流须有低边采样电阻+运放放大电路，采样信号送ADC，采样带宽须覆盖PWM频率的至少1/10。提交电流采样电路原理图，说明采样电阻阻值、运放增益、功耗与精度之间的取舍。实测：风机堵转和全速两种状态下，电流采样值与万用表读数偏差≤5%。

- 可设定摆动方向，风力摆从静止开始，15s内按照设置的方向（角度）摆动，画出不短于20cm的直线段。

- 注意事项6:正式测试前，通过一组已知方向的摆动实验（至少两个正交方向）自动辨识并补偿安装误差角，补偿后方向控制精度须达到：设定方向与实际画线方向的夹角偏差≤3°。串口须输出辨识得到的安装误差角数值。

- 注意事项7:系统须画出完整电源树：电池/适配器输入→各级稳压→各负载（主控、传感器、风机驱动、激光笔）。要求：风机驱动电源与逻辑电源之间须有足够的去耦和隔离措施（大容量电解+陶瓷电容组合，必要时加磁珠或二极管隔离）；用示波器测量逻辑电源轨纹波，在风机PWM开关瞬间，纹波峰峰值不得超过逻辑电源标称值的2%。提交电源树框图、各稳压器件型号及关键电容取值，说明去耦电容容量与ESR的选择依据。

- 将风力摆拉起一定角度（30°~45°）放开，5s内使风力摆制动达到静止状态。

- 注意事项8:制动阶段PID的微分项必须经过低通滤波（不完全微分或微分先行），示波器上PID输出的峰峰值抖动不得超过其平均值的20%。5s内制动到静止的指标不变，制动过程中激光笔不得出现超过5cm的反向过冲。

- 注意事项9：给出从传感器模拟输出（或数字输出）到PID所用角度的完整噪声预算——包括传感器本身噪声密度、ADC有效位数（ENOB）、采样率与滤波带宽的关系。实测：静止时连续采集10秒姿态角，计算其标准差；该标准差须小于制动阶段允许角度波动的一半。提交噪声预算表，说明为何所选ADC位数和采样率足够（或不够时如何通过过采样+平均改善）。

三、说明

1、任务中各项要求，均要考察完成时间及准确性。

2、风力摆制作方法建议：方案1：一组直流风机用细管或棒（碳素纤维管、PVC管等）通过万向节固定在一支架上；方案2：用粗单股导线（减少自旋）将风力摆吊挂在支架上。

3、参赛队可自行选定一方向为0°，以此为起始，顺时针依次为90°、180°、270°等。

- 4、直流风机是驱动风力摆的唯一动力，不得以任何其它方式影响风力摆的运动；启动后，不得以任何形式人为影响风力摆运动。

5、发挥部分施加干扰的方式是在1~2m距离，用50~60W台扇在水平方向吹风力摆，风速在1.0~2.0m/s范围内。

6、数据记录要求： 每次调试须保存完整数据记录，字段至少包含：时间戳、原始陀螺仪三轴、原始加速度计三轴、融合姿态角、融合权重/卡尔曼增益、PID总输出、P/I/D分项、风机PWM占空比、母线电流采样值、当前模式（校准/画线/画圆/制动/抗扰）。